- Příloha k vyjádření č. 						číslo žádosti:

- Všeobecné podmínky ochrany výsadby, komunikací, zeleně, dětských hřišť a VO ve správě Služeb Města Veselí nad Moravou

- Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými předpisy, technickými a oborovými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření, nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení vysazených stromů a keřů, ve správě Služeb Města Veselí nad Moravou.

- Při veškeré činnosti v blízkosti výsadby je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození nejen výsadby, ale i jejího kořenového systému. Při jakékoliv činnosti menší než 1,5 m od výsadby nesmí používat mechanizační prostředky a nevhodné náčiní. K tomu, aby tyto práce mohl vykonat je nezbytný souhlas odpovědného pracovníka Služeb Města Veselí nad Moravou. A stejně tak si vyžádat souhlas tohoto pracovníka Služeb Města Veselí nad Moravou k záhozu trasy výkopu.

- Pro případ porušení kterékoliv povinnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Služby Města Veselí nad Moravou, vznikly.

- II. Součinnost stavebníka při činnosti v blízkosti

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Službám Města Veselí nad Moravou.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba bude dodržovat, aby veškeré průchody pod komunikací a chodníky, které jsou ve správě Služeb Města Veselí nad Moravou, byly opatřeny chráničkou, a to buď z betonových tvárnic, ocelových trub, pokud jejich hloubka z jiných důvodů, nemůže být nižší, než 400 mm (dno výkopu). Takováto chránička pak bude ukončena min 800 mm za ukončením komunikace nebo chodníku obrubníkem

- Veškeré zemní práce v pásmu zeleně budou provedeny tak, aby hloubky výkopů jednotlivých sítí odpovídaly platným normám a předpisům, nejméně však u rozvodů sítí slaboproudých v takové hloubce, odpovídající hloubce uložení sítě 600 cm pod UT (upravený terén-výška UT není rovna PT (původní terén) a musí se na ní dohodnout stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, se správcem zeleně, tedy Službami Města Veselí nad Moravou).

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, se zavazuje, že veškeré výkopové práce v zeleni, ať strojní nebo ruční, budou zahájeny sejmutím drnu zvlášť a po dokončení prací a provedeném záhozu, bude tento vrácen na místo. Pokud toto nebude možné z hlediska termínu prací nebo z jiného důvodu, bude výkop zasypán zeminou z výkopku a vrchní

- vrstva 150 mm bude dosypána ornicí nebo upravenou zeminou se substrátem včetně osetí travou ve vhodném agrotechnickém termínu.

- Pokud stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, musí z důvodu nemožnosti jiného způsobu provádění díla, než vstoupení do chodníku či vozovky, budou tyto práce možno provádět až po dohodě se správcem, tedy Službami Města Veselí nad Moravou, s nímž bude dohodnut způsob provedení prací na povrchových úpravách vozovek či chodníků

- Pokud při činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, dojde k znečištění komunikací, chodníků či zeleně, které jsou ve správě Služeb Města Veselí nad Moravou, provede jejich úklid na svůj náklad. Pokud takto neučiní ani na druhou výzvu správce městských komunikací, chodníků a zeleně, zajistí tyto práce správce, tedy Služby Města Veselí nad Moravou a stavebníkovi je v plné výši včetně penalizace 2500,- /vada /den přeúčtuje.

- Pokud stavebník nebo jím pověřená třetí osoba bude křížit vedení VO, které je rovněž ve správě Služeb Města Veselí nad Moravou, bude toto křížení provedeno v souladu s normami a platnými předpisy a správce VO bude ke každému křížení pozván.

- Pokud stavebník, nebo jím pověřená osoba, bude procházet svými sítěmi územím, na němž je vybudováno dětské hřiště, bude celý tento úsek výkopových prací proveden tak, aby hloubka výkopu SLP rozvodů byla min 800 mm a sítě budou umístěny v chráničce, kterou určí projektant stavby. Sítě musí respektovat rozmístění prvků stávajícího dětského hřiště či mobiliáře města.

- Vyjádření vydává: Služby Města Veselí nad Moravou, správce městských komunikací a zeleně.